Wytyczne do przeglądów urządzeń dźwigowych

- Przeglądy comiesięczne  dotyczy wciągników elektrycznych  poz nr. 1 ,11  14   28

- sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego

- sprawdzenie działania wyłącznika kasety

- sprawdzenie stanu liny nośnej, mocowania liny na bębnie oraz stanu pierścienia     prowadzącego linę

- sprawdzenie stanu zblocza i haka z zabezpieczeniem

- sprawdzenie działania hamulców mechanizmów roboczych

- sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych

- uzupełnienie smaru kół zębatych otwartej przekładni mechanizmu podnoszenia

- uzupełnienie smaru otwartej przekładni mechanizmu jazdy

- Przeglądy co 3 m-ce  /Przegląd okresowy P1/  dotyczy poz  nr. 1 , 11,  14   28

a   wszystkie czynności jak w przeglądzie comiesięcznym wraz z

b   smarowanie liny nośnej

c   dokonanie oględzin silników

d   sprawdzenie stanu styczników,stanu podłączenia przewodów do zacisków w

stycznikach i listwach zaciskowych

e   sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych i styków roboczych wyłącznika krańcowego

oraz połączeń dźwigni na wielokarbowym czopie

f   smarowanie kół zębatych otwartej przekładni mechanizmu jazdy  ŁT 43

g  smarowanie oliwiarką przegubów oraz połączeń ślizgowych

- Przeglądy co 6 m-cy  /Przegląd okresowy  P2/  poz. nr  1, 11, 14, 28

a   wszystkie czynności jak w przeglądach comiesięcznym i okresowym P1 wraz z

b   sprawdzenie działania hamulców w mechanizmie podnoszenia i jazdy oraz regulacja

c   sprawdzenie poziomu oleju i stanu smaru w przekładniach mechanizmu podnoszenia i

jazdy oraz ewentualne uzupełnienie

d   sprawdzenie połączeń śrubowych i elementów zabezpieczających

e   smarowanie otwartej przekładni mechanizmy podnoszenia o zazębieniu wewnętrznym

smar ŁT 43

f    pomiary rezystancji izolacji silników i sprawdzenie prawidłowości dokręcenia

nakrętek na tabliczce zaciskowej oraz wkręta ochronnego

g   sprawdzenie rezystancji izolacji szafy sterowniczej

- Przeglądy co 12 m-cy     poz. nr 1, 11, 14, 28

a   wykonanie czynności objętych przeglądem /P2/

b   wymiana smaru w kołach zębatych zamkniętej przekładni mechanizmu podnoszenia

smar Liten EPX-100 wraz ze sprawdzeniem stanu zębów

c   wymiana smaru w kołach zębatych zamkniętej przekładni mechanizmu jazdy ŁT43

wraz ze sprawdzeniem stanu zębów

d   smarowanie łożysk tocznych wszystkich zespołów

e   demontaż haka i obsady haka oraz sprawdzenie jego stanu

f    sprawdzenie rozwartości haka, stanu krążka linowego i elementów nośnych zblocza

g   sprawdzenie konstrukcji nośnej

h   sprawdzenie toru jezdnego

i   sprawdzenie instalacji ochronnej przeciwporażeniowej

Przeglądy comiesięczne  dotyczy wciągników bułgarskich poz. nr.3, 4, 5, 6,7

13, 15, 16, 17, 18, 19

a   sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego

b   sprawdzenie działania wyłącznika kasety

c   sprawdzenie stanu liny nośnej, mocowania liny na bębnie oraz stanu pierścienia

prowadzącego linę

d   sprawdzenie stanu zblocza i haka z zabezpieczeniem

e   sprawdzenie działania hamulców mechanizmów roboczych

f   sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych

g   uzupełnienie smaru kół zębatych otwartej przekładni mechanizmu podnoszenia

h   uzupełnienie smaru otwartej przekładni mechanizmu jazdy silnika

i   sprawdzenie skoku osiowego tarczy hamulcowej przy włączaniu silnika

j   sprawdzenie poziomu oleju w przekładni planetarnej

1.   Przeglądy co 3 m-ce   poz. nr 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 19

a   wszystkie czynności jak w przeglądzie comiesięcznym wraz z

b   smarowanie liny nośnej

c   dokonanie oględzin silników

d   sprawdzenie stanu styczników,stanu podłączenia przewodów do zacisków w

stycznikach i listwach zaciskowych

e   sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych i styków roboczych wyłącznika krańcowego

oraz połączeń dźwigni na wielokarbowym czopie

f   sprawdzenie zamocowania liny

g   sprawdzenie funkcjonowania hamulca mechanizmu podnoszenia

i   sprawdzenie skoku osiowego wirnika stożkowego i hamulca

j   sprawdzenie nośnych połączeń śrubowych

k  sprawdzenie instalacji elektrycznej – zasilania, odbieraka prądu i kabli

l   sprawdzenie kół wózka jezdnego

ł   sprawdzenie ewent.dolanie oleju do przekładni podnoszenia

m  oczyszczenie i smarowanie mechanizmu dźwigniowego wyłącznika krańcowego

2.  Przeglądy co 12 m-cy   poz. nr  3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 19

a   sprawdzenie zderzaków na szynie jezdnej

b   sprawdzenie wózka jednoszynowego i szyny jezdnej pod kątem stanu przekładni zębatych

i obrzeży kół zębatych. Sprawdzenie luzu między obrzeżami kół i szyną.

c   wymiana smaru w zębach do uruchamiania kół wózka.

d   sprawdzenie konstrukcji nośnej

e   wymiana smaru w przekładni wózka

f   sprawdzenie toru jezdnego

g   sprawdzenie instalacji ochronnej przeciwporażeniowej

i   całkowity przegląd haka wraz ze zbloczem

Przeglądy comiesięczne   suwnice łańcuchowe ręczne poz. nr. 8 ,9 ,10,12 ,21

a  sprawdzenie łańcucha napędowego                                    dot. suwnicy

b  sprawdzenie koła łańcuchowego                                        dot. suwnicy

c  sprawdzenie lożysk ślizgowych wału napędowego            dot. suwnicy

d  sprawdzenie jezdni wciągnika ręcznego                             dot. suwnicy

e  sprawdzenie połączeń śrubowych                                       dot. suwnicy

Przeglądy co 12 m-cy   suwnice łańcuchowe ręczne poz. nr. 8 ,9 ,10,12 ,21

a  wymiana smaru w przekładni zębatej otwartej ( lub w czasie remontu)      dot. suwnicy

b  wymiana smaru w przegubach kulistych (lub w czasie remontu)                dot. suwnicy

c  sprawdzenie konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłączn.

Przeglądy co 3 m-ce        wciągn.łańcuch. ręczne WŁ – 50P poz nr.8 , 9 , 36                   WSP-5       poz. 22

805 DRp    poz. 10

WŁ – 32P  poz. 12

WŁ - 25P   poz. 21, 25

WŁ -  10P  poz.  40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48

WŁ – 05P   poz. 27, 32, 44

WŁ – 15P   poz. , 30, 31

a    sprawdzenie stanu  haka z zabezpieczeniem

b   sprawdzenie działania hamulców mechanizmów roboczych

c   sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych

d  sprawdzenie cięgien nośnych i łańcuchów wraz z zamocowaniem

e  sprawdzenie torów jezdnych wciągników

Przeglądy co 12 m-cy      wciągn.łańcuch. ręczne WŁ – 50P poz nr.8 , 9, 36                   WSP-5     poz. 22

805 DRp    poz. 10

WŁ – 32P  poz. 12

WŁ - 25P   poz. 21, 25

WŁ -  10P  poz.  40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48

WŁ – 05P   poz. 27, 32, 44

WŁ – 15P   poz, 30, 31

WŁP –15    poz . 29

a  smarowanie łożyska wału ślimakowego mechanizmu zapadkowego

b  smarowanie osi ślimacznicy

c  smarowanie osi wału napędowego wózka

d  smarowanie kół jezdnych oraz rolki

e  smarowanie osi zapadki

f  smarowanie osi rolek łańcuchowych

g  smarowanie płaszczyzn ciernych elementów hamujących mechanizmu zapadkowego

h  smarowanie uzębienia przekładni ślimakowej i koła zapadkowego

i  smarowanie wieńców kół gniazdowych łańcucha nośnego

j  smarowanie łańcucha nośnego i punktów jego mocowania i koła łańcuchowego nośnego

k  smarowanie podkładki oporowej i łożyska haka

Przeglądy co 12 m-cy  wciągnik łańcuchowy ręczny   WŁP 04   poz. 33, 34

wciągnik łańcuchowy ręczny  YALE LIFT 360  poz. 26 , 35

a    sprawdzenie stanu  haka z zabezpieczeniem

b   sprawdzenie działania hamulców mechanizmów roboczych

c   sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych

d  sprawdzenie cięgien nośnych i łańcuchów wraz z zamocowaniem

Przeglądy comiesięczne               suwnice elektryczne - poz nr. 11, 14, 28

a  sprawdzenie działania hamulca

b  sprawdzenie stanu sprzęgła hamulcowego

c  sprawdzenie zużycia obrzeży i stanu bieżni kół jezdnych

d  sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych a szczególnie mocowania hamulca, przekładni,

silnika, tarcz, sprzęgła hamulcowego i.t.p

e  sprawdzenie szczelności skrzyni przekładniowej

f  sprawdzenie dzialania wyłączników krańcowych

g  sprawdzenie śrub mocujących silniki

h  przegląd wyposażenia elektrycznego jak: nastawniki, oporniki, styczniki

Przeglądy co 3 m-ce                       suwnice elektryczne - dok nr. 11, 14, 28

a  sprawdzenie konstrukcji nośnej , w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłączn.

b  sprawdzenie wsporników mechanizmu jazdy i zawieszenia przewodów

c  smarowanie przekładni zębatej otwartej

d  smarowanie przegubów hamulca szczękowego

e  smarowanie styków wyłączników i ruchomych aparatów elektrycznych

f  sprawdzenie stopnia zużycia szczotek silników pierścieniowych

Przeglądy co 6 m-cy                    suwnice elektryczne - dok nr. 11, 14, 28

a  smarowanie łożysk igiełkowych sprzęgła przegubowego

b  pomiar oporności izolacji uzwojeń

c  kontrola stanu pierścieni ślizgowych

d  kontrola ułożyskowania wirnika

Przeglądy comiesięczne     wciągnik elektryczny łańcuchowy  ABUS  poz. 23, 24

a   sprawdzenie działania ogranicznika krańcowego podnoszenia

b   sprawdzenie działania elementów sterujących

c   sprawdzenie stanu łańcucha

d   sprawdzenie stanu sprzęgu haka oraz haka nośnego

e   sprawdzenie działania hamulca

f   sprawdzenie działania sprzęgła poślizgowego

g   sprawdzenie mocowania zasobnika łańcuchowego

h   kontrola działania mechanizmu jazdy

i   kontrola instalacji elektrycznej

Przeglądy comiesięczne     Dźwig osobowy typ PO5EO495

- sprawdzenie ogranicznika prędkości

- sprawdzenie układu hamulcowego

- sprawdzenie silnika elektrycznego i reduktora

- sprawdzenie stanu zawieszenia lin nośnych

- sprawdzenie stanu tablicy wstępnej

- sprawdzenie stanu tablicy sterowej

- sprawdzenie stanu kabiny

- sprawdzenie przeciwwagi

- sprawdzenie stanu szybu oraz podszybia

- sprawdzenie elementów urządzeń w maszynowni

- sprawdzenie ogranicznika prędkości oraz układu hamulcowego

Przeglądy comiesięczne     wciągnik elektryczny 53M512H8V1-4/1MEN20/5 wraz z suwnicą

elektryczną poz. 20

a   sprawdzenie działania ogranicznika krańcowego podnoszenia

b   sprawdzenie działania elementów sterujących

c   sprawdzenie stanu liny

d   sprawdzenie stanu haka wraz z zabezpieczeniem

e   sprawdzenie działania hamulców roboczych mechanizmu jazdy suwnicy

f   sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych jazdy suwnicy

g   kontrola działania mechanizmu jazdy

h   kontrola instalacji elektrycznej

Przeglądy co 6 m-cy   wciągnik elektryczny 53M512H8V1-4/1MEN20/5 wraz z suwnicą

elektryczną poz. 20

- wszystkie czynności jak w przeglądzie comiesięcznym oraz dodatkowo

- sprawdzenie poluzowania połączeń śrubowych

- sprawdzenie stanu bieżni kół jezdnych i łożyskowania

- sprawdzenie stanu konstrukcji pomocniczych

Przeglądy comiesięczne     wciągnik elektryczny łańcuchowy  SWF Krantechnik   poz. 38, 39

a   sprawdzenie działania ogranicznika krańcowego podnoszenia

b   sprawdzenie działania elementów sterujących

c   sprawdzenie stanu łańcucha

d   sprawdzenie stanu sprzęgu haka oraz haka nośnego

e   sprawdzenie działania hamulca

f   sprawdzenie działania sprzęgła poślizgowego

g   sprawdzenie mocowania zasobnika łańcuchowego

h   kontrola działania mechanizmu jazdy

i   kontrola instalacji elektrycznej

j  kontrola stanu kabla oraz kasety sterowniczej

k sprawdzenie stanu mocowania osłon

l  sprawdzenie stanu zderzaków i ograniczników

ł  sprawdzenie stanu koła łańcuchowego, prowadnika łańcucha oraz kółek wciągnika

Przeglądy comiesięczne     dźwig towarowo osobowy  poz. 37  zgodnie z  P – 1

Przeglądy co 6 m-cy          dźwig towarowo osobowy  poz. 37  zgodnie z  P – 2

Dodatkowo co 2 lata należy wykonać pomiary skuteczności zerowania, rezystancji pętli zwarcia  oraz stanu izolacji w następujących urządzeniach. Poz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28. 38 , 39

Co 1 rok należy wykonać pomiary skuteczności zerowania, rezystancji pętli zwarcia oraz stanu izolacji w następujących urządzeniach.  Poz. 2, 11. 37