3.1. Elementy preizolowane

| Poz. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Rura preizolowane 12 m – 76,1x2,9/140 z al. | szt. | 15 |  |
| 1.2 | Rura preizolowane 12 m – 48,3x2,6/110 z al. | szt. | 24 |  |
| 1.3 | Kolano prefabrykowane 90o – 76,1/140 o ramionach 1x1m | szt. | 6 |  |
| 1.4 | Kolano prefabrykowane 85o – 76,1/140 o ramionach 1x1m | szt. | 2 | na załomie Z2 |
| 1.5 | Kolano prefabrykowane 80o – 76,1/140 o ramionach 1x1m | szt. | 2 | na załomie Z5 |
| 1.6 | Kolano prefabrykowane 90o – 48,3/110 o ramionach 1x1m | szt. | 14 |  |
| 1.7 | Kolano prefabrykowane 90o – 48,3/110 o ramionach 1x1,5m | szt. | 5 | na załomach Z1.1, Z1.4-powrót, Z1.1.1 |
| 1.8 | Kolano prefabrykowane 90o – 48,3/110 o ramionach 1x2,0m | szt. | 1 | na załomie Z1.4-zasilanie |
| 1.9 | Zawór preizolowany 76,1/140 | szt. | 2 |  |
| 1.10 | Zawór preizolowany 48,3/110 | szt. | 6 |  |
| 1.11 | Trójnik prostopadły Ø76,1/140-Ø76,1/140-76,1/140, dług. trójnika L=1,0m, dług. odejścia B=1,0 m | szt. | 2 | C1 |
| 1.12 | Trójnik prostopadły Ø76,1/140- Ø48,3/110 -Ø76,1/140, dług. trójnika L=1,0m, dług. odejścia B=1,0 m | szt. | 4 | O1,O2 |
| 1.13 | Trójnik równoległy Ø48,3/110-Ø48,3/110-48,3/110, dług. trójnika L=1,0m, dług. odejścia B=1,0 m | szt. | 2 |  |
| 1.14 | Złącze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z pianką i korkami wtapianymi – Ø140 | kpl. | 44 |  |
| 1.15 | Złącze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z pianką i korkami wtapianymi – Ø110 | kpl. | 70 |  |
| 1.16 | Zakończenie rurociągu –nasuwka końcowa Ø76,1/140 z pianką i opaską termokurczliwą | kpl. | 2 |  |
| 1.17 | Pokrywa końcowa (końcówka termokurczliwa) 48,3/110 | szt. | 6 |  |
| 1.18 | Pierścień uszczelniający Ø110 | szt. | 12 |  |
| 1.19 | Poduszka piankowa (z pianki polietylenowej) 1000x140x40 | szt. | 40 | Wykonać z poduszek 1000x1000x40-6szt. |
| 1.20 | Poduszka piankowa (z pianki polietylenowej) 1000x110x40 | szt. | 88 | Wykonać z poduszek 1000x1000x40-10szt. |
| 1.21 | Taśma ostrzegawcza PEC Gliwice | rolka (100m) | 6 |  |

3.2. Elementy poza dostawą rur preizolowanych

| Poz. | Wyszczególnienie | Jedn | Ilość | Nr normy lub kat. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Rura stalowa 219,1x6,3-P235GH-TC1 z izolacją zewnętrzną 3LPEnv i wewnętrznie malowane farbą epoksydową | m | 28,0 | PN-EN 10217-2 | Jako rury ochronne 2x12m+2x2 |
| 2.2 | Rura stalowa 219,9x6,3-P235GH-TC1 z izolacją zewnętrzną powłoką poliuretanową PROTEC II o grubości min. 1,5 mm, i wewnętrznie malowane farba epoksydową | m | 18,0 | PN-EN 10217-2 | Jako rury przeciskowe 2x9m |
| 2.3 | Płoza dystansowa polietylenowa BR o wysokości H=25mm dla rury o średnicy Dz140mm | szt. | 18 | wg kat. firmy Integra |  |
| 2.4 | Płoza dystansowa polietylenowa BR o wysokości H=45mm dla rury o średnicy Dz110mm | szt. | 18 | wg kat. Firmy Integra |  |
| 2.5 | Manszeta uniwersalna 219/140 | szt. | 4 | wg kat. firmy Integra |  |
| 2.6 | Manszeta uniwersalna 219/110 | szt. | 8 | wg kat. firmy Integra |  |
| 2.7 | Skrzynka uliczna żeliwna do zaworów H=270 | szt | 8 |  | do wody lub gazu |
| 2.8 | Płyta betonowa podkładowa do skrzynki ulicznej Ø340/Ø276mm, H=100mm | szt | 8 | Katalog firmy Kubwit |  |
| 2.9 | Płyta betonowa do skrzynki ulicznej 300x300 z otworem D195mm, H=70mm | szt | 8 | Katalog firmy Kubwit |  |
| 2.10 | Rura PE100 Dz140x5,4 | mb | 8 | rury polietylen. do wody lub gazu | do osłony trzpieni zaworów |
| 2.11 | Dno elipsoidalne 76,1x3-materiał St37 | szt. | 2 | DIN 2617 | na zakończeniu rur w punkcie C2 |
| 2.12 | Rura osłonowa dwudzielna typu Arot PS160 L=3m | szt. | 6 |  |  |
| 2.13 | Rura osłonowa dwudzielna typu Arot PS110 L=3m | szt. | 5 |  |  |

3.3.   Elementy sieci tradycyjnej w pomieszczeniu węzła cieplnego

| Poz. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Nr normy lub kat. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Kurek kulowy pełnoprzelotowy, kołnierzowy do wody gorącej DN40, PN2.5MPa, t=150⁰C typ AH12c | szt. | 6 | wg. kat. firmy Zawgaz |  |
| 3.2 | Kołnierz stalowy płaski do przyspawania DN40, PN2,5 MPa, typ 01-A-St35 | szt. | 12 | PN-EN 10216-2:2004 |  |
| 3.3 | Zawór kulowy z końcówkami do spawania dla wody gorącej DN15 , PN 2,5MPa, PN 1.6MPa, t=150° | szt. | 9 | wg. kat. firmy Zawgaz |  |
| 3.4 | Rura przewodowa bez szwu 48,3x2.6-P235GH | mb | 2,0 | PN-EN 10216-2:2004 |  |
| 3.5 | Rura przewodowa bez szwu 21,3x2,3-235GH | mb | 5,0 | PN-EN 10216-2:2004 |  |
| 3.6 | Łuk gładki krótki 21,3x2,6 R=28 materiał St37 | szt. | 12 | DIN2605-2 |  |
| 3.7 | Przejście szczelne typu WGC dla rury Dz110 | szt. | 6 |  | kat. firmy Integra |
| 3.8 | Płaskownik stalowy 20x60x3mm | szt. | 2 |  |  |
| 3.9 | Konektor nieizolowany płaski, męski 6,3mm | szt. | 6 |  |  |
| 3.10 | Konektor nieizolowany płaski, żeński 6,3mm | szt. | 6 |  |  |
| 3.11 | Izolacja rurociągów z wełny mineralnej, λ<0,035W/mK dla t0 = 400C dla rur Dz 48,3 o grubości g=40 mm z płaszczem z folii aluminiowej zbrojonej | mb | 2.0 |  |  |
| 3.12 | Izolacja rurociągów z wełny mineralnej, λ<0,035W/mK dla t0 = 400C dla rur Dz 21,3 o grubości g=20 mm z płaszczem z folii aluminiowej zbrojonej | mb | 3,0 |  | na złączu obiegowym |